| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| 设计说明书 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 6页 |

XXXX产品软件设计说明书

| 拟制人： |  | 时间： | yyyy/mm/dd |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： |  | 时间： |  |
| 批准人： |  | 时间： |  |

北京软通动力教育科技有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | yyyy/mm/dd | 初稿，模板制定 |  |
| 1.1 | yyyy/mm/dd | 首次基线化 |  |

目录

1	Story功能描述	4

2	阅读对象	4

3	参考资料	4

4	术语、缩略语	4

5	详细设计	5

5.1	界面	5

5.2	内部处理流程	5

5.3	硬件接线	5

5.4	数据流	5

5.5	算法描述	5

5.6	外部接口	5

5.7	其他	5

6	附录	5

Story功能描述

本软件为智能锁系统的 Story 功能实现部分，属于智能锁整体项目的核心开发环节。其类型为嵌入式软件与移动应用结合的功能模块集合，在项目组合中承担着将智能锁各项功能拆分为具体可执行开发任务的角色，是连接需求与实际开发的关键桥梁。

本任务的目标是将智能锁的身份认证、远程管理、安全防护、便捷辅助等模块功能，拆分为 10 个可由团队成员分别负责的 Story，明确每个 Story 的开发内容、验收标准等，确保团队能有序开展开发工作，最终实现智能锁的各项预定功能。

阅读对象

本文档的阅读人群为智能锁开发团队的 10 名成员，包括硬件开发工程师、软件功能开发工程师、手机 APP 开发工程师、算法开发工程师、安全功能开发工程师、系统集成工程师等。

发放对象为上述开发团队成员以及项目管理人员、技术评审人员。

参考资料

- 《智能锁系统需求说明书》

- 智能锁系统详细设计文档

- 相关硬件设备（指纹识别模块、密码输入键盘等）的技术手册

- 移动应用开发相关规范

术语、缩略语

| 术语、缩略语 | 说明 |
| --- | --- |
| Story | 指将智能锁系统功能拆分为的 10 个可执行开发任务，每个对应具体开发内容 |
| RFID | 射频识别技术，用于识别 RFID 卡信息实现开锁等功能 |
| APP | 应用程序，此处指用于远程管理智能锁的手机应用 |
| UI | 用户界面，指智能锁端和手机 APP 端的交互界面 |
| 微控制器 | 智能锁的核心控制部件，处理各类信息和逻辑判断 |

详细设计

界面

1.身份认证模块锁端界面：配备指纹录入区、密码输入键盘（含 <、√、1-9 等功能键，< 键用于删除输入、√键用于确认输入）、RFID 卡感应区，按键按下时有指示灯闪烁响应（如白色指示灯闪烁表示按键有效）。

2.身份认证模块手机 APP 端界面：包含 “注册”“修改”“删除” 功能按键，用于身份信息的管理；界面显示已注册的密码列表（仅显示前 2 位和后 2 位，中间用 * 隐藏）、指纹名称（如 “指纹 1”“指纹 2”）、RFID 卡编号（部分隐藏），支持点击对应条目进行信息编辑。

3.远程管理模块锁端界面：无专门物理界面，通过语音提示低电量信息（如 “电量不足，请及时更换电池”）。

4.远程管理模块手机 APP 端界面：设有临时密码设置界面（含密码输入框、使用次数选择器（1-10 次）、使用周期起止时间选择器）；设有异常报警信息展示界面（列表形式展示异常类型（如 “撬锁”“密码试错”）、发生时间、处理状态）；显示电池电量百分比（如 “85%”）和预计剩余使用时间（如 “约 60 天”），低电量时（<10%）有红色提醒标识和推送通知。

5.安全防护模块界面：智能锁上配备状态指示灯，红色表示锁定状态（如防试错锁定时红灯常亮），绿色表示正常状态；手机 APP 上设有防试错锁定状态展示区（显示 “已锁定”“剩余锁定时间 XX 分钟”）、RFID 卡挂失状态列表（标记 “正常”“已挂失”）。

6.便捷辅助模块界面：智能锁无专门物理界面，通过语音提示；手机 APP 上显示电池电量百分比、预计剩余使用时间，并有低电量提醒通知。

内部处理流程

1.身份认证模块锁端界面与基础操作流程：锁端按键按下有响应，初始密码（如 “123456”）验证正确后，长按 <+√键 3 秒进入注册选择界面，按数字键 1（密码）、2（指纹）、3（RFID 卡）切换注册类型。

2.身份认证模块锁端注册流程：

密码注册：输入 6 位数字密码 + 按√键确认，二次输入相同密码 + 按√键确认，两次一致则注册成功（指示灯绿灯闪烁 3 次），否则失败（红灯闪烁 3 次并提示 “密码不一致”）。

指纹注册：按语音提示将手指贴近指纹录入区，重复录入 3 次，系统取最优值存储，完成后提示 “指纹注册成功”。

RFID 卡注册：将卡贴近感应区，听到 “嘀” 声后完成信息存储，提示 “卡片注册成功”。

3.身份认证模块手机 APP 端身份管理流程：界面展示已注册信息，点击 “修改” 可编辑数据（如修改密码需二次确认），编辑完成后本地更新并同步至锁（同步成功 APP 显示 “已同步”）。

4.身份认证模块认证比对流程：采集用户输入的身份信息（指纹、密码、RFID 卡信息），传输至微控制器与存储数据比对，成功则驱动锁体开锁（绿灯常亮 5 秒），失败提示 “认证失败”（红灯闪烁 5 次）。

5.远程管理模块状态展示流程：智能锁定期采集数据通过通信模块发送至 APP，APP 在状态展示界面实时刷新。

6.远程管理模块临时密码流程：用户在 APP 临时密码设置界面输入密码（6 位数字）、设置使用次数（1-10 次）和周期（如 “2025/07/10-2025/07/15”），点击 “生成” 后，APP 与锁连接时将密码及规则同步至锁，锁存储并允许在限定条件下使用；次数用尽或超期后，锁自动失效该密码并同步至 APP（APP 标记 “已失效”）。

7.安全防护模块防试错锁定流程：试错计数程序记录连续错误输入次数，第 4 次错误时启动锁定控制程序，锁端红灯常亮并显示 “锁定 10 分钟”，期间除机械钥匙外不响应任何开锁请求；记录冻结时间（如 “2025/07/10 14:30-14:40”）并上传至 APP，10 分钟后自动解锁（红灯熄灭，绿灯闪烁 1 次）。

8.安全防护模块 RFID 卡挂失流程：用户在 APP 已注册 RFID 卡列表勾选丢失卡片，点击 “挂失”，APP 将卡编号及挂失指令同步至锁，锁接收后标记该卡为 “挂失” 并冻结权限（使用该卡时提示 “卡片已挂失”），APP 同步显示 “已挂失” 状态。

9.便捷辅助模块电量监测流程：电量检测程序定期检测电池电量，低于 10% 触发语音提示和 APP 推送，电量越低提醒频率越高，APP 计算并显示预计剩余使用时间。

10. 异常报警推送流程：智能锁内异常检测程序实时监测（振动传感器检测撬锁、试错计数达 4 次、电量 < 10% 等），检测到异常后触发报警（锁端蜂鸣器响 30 秒），同时将异常信息（类型、时间）通过通信模块发送至 APP，APP 接收后弹窗 + 通知栏推送。

11.状态实时监控流程：智能锁每 30 分钟采集门锁状态（开 / 关）、电池电量、开锁记录（时间、方式）等数据，通过通信模块发送至 APP，APP 在状态展示界面实时更新（数据旁显示 “XX 分钟前更新”）。

硬件接线

1.身份认证模块：

指纹识别模块：通过 SPI 接口与微控制器连接（引脚 1 - 电源、2 - 地、3-SPI_SCK、4-SPI_MISO、5-SPI_MOSI）。

密码输入键盘：通过 I2C 接口与微控制器连接（引脚 1 - 电源、2 - 地、3-SDA、4-SCL），按键指示灯正极接微控制器 GPIO 输出脚。

RFID 卡感应区（13.56MHz 模块）：通过 UART 接口与微控制器连接（引脚 1 - 电源、2 - 地、3-TX、4-RX）。

2.远程控制模块：

通信模块（蓝牙 BLE5.0）：通过 UART 接口与微控制器连接（引脚 1 - 电源、2 - 地、3-TX、4-RX），天线接口外接 PCB 天线。

电量传感器：通过 ADC 接口与微控制器连接（引脚 1 - 电源、2 - 地、3-ADC_IN），采集电池电压。

振动传感器：通过 GPIO 接口与微控制器连接（引脚 1 - 电源、2 - 地、3-GPIO_IN），检测异常振动。

3.安全锁定模块：

状态指示灯（红 / 绿双色）：共阴极，红色灯脚接微控制器 GPIO1，绿色灯脚接 GPIO2。

蜂鸣器（报警用）：通过 GPIO 接口与微控制器连接（引脚 1 - 电源、2 - 地、3-GPIO_OUT），高电平触发鸣叫。

数据流

1. 身份认证模块数据流

输入流：用户输入的指纹信息（指纹模块→微控制器）、密码（键盘→微控制器）、RFID 卡信息（感应区→微控制器）；APP 端修改的身份信息（APP→通信模块→微控制器）。

处理流：微控制器将输入信息与存储单元中的注册信息比对（存储单元←→微控制器）。

输出流：比对结果（微控制器→指示灯 / 蜂鸣器，反馈成功 / 失败）；已注册信息同步（微控制器→通信模块→APP）。

2. 远程控制模块数据流

智能锁→APP：门锁状态（开 / 关）、电池电量（传感器→微控制器→通信模块→APP）、开锁记录（微控制器存储→通信模块→APP）、异常信息（传感器→微控制器→通信模块→APP）。

APP→智能锁：临时密码及规则（APP→通信模块→微控制器→存储单元）、用户操作指令（如 “刷新状态”，APP→通信模块→微控制器）。

3. 安全锁定模块数据流

输入流：错误输入次数（键盘 / 指纹模块 / 感应区→微控制器计数）；RFID 卡挂失指令（APP→通信模块→微控制器）。

处理流：微控制器判断错误次数是否达阈值（4 次）→触发锁定；标记挂失卡状态（微控制器→存储单元）。

输出流：锁定状态 / 冻结时间（微控制器→通信模块→APP）；挂失结果（微控制器→通信模块→APP）。

算法描述

- 指纹识别算法：

录入阶段：连续采集 3 次指纹图像，通过灰度值归一化、特征点提取，计算 3 次特征点的交集作为最优值存储（降低单次录入误差）。

比对阶段：将实时采集的指纹特征点与最优值比对，匹配度≥90% 判定为成功。

- 密码认证算法：采用数字直接比对算法，判断输入的 6 位数字密码与存储密码是否一致。

- RFID 卡认证算法：通过识别卡内信息与存储信息是否匹配实现认证。

- 临时密码失效判断算法：

次数判断：累计临时密码使用次数，达到设置上限（如 5 次）时，标记为失效。

周期判断：获取当前时间（锁端实时时钟），与设置的结束时间比对，当前时间＞结束时间则标记为失效。

- 异常检测算法：

撬锁检测：振动传感器在 1 秒内检测到≥3 次连续振动（振幅＞阈值），判定为撬锁。

试错检测：10 分钟内连续 4 次认证失败，判定为试错。

- 试错计数算法：对每次错误输入进行计数，当达到 4 次时触发锁定。

- 锁定时间控制算法：从锁定开始计时，达到 10 分钟后自动解除锁定。

8. 电量检测算法：通过传感器采集电池电压等数据，计算出电量百分比。

9. 提醒频率控制算法：

电量 10%-5%：每 4 小时通过 APP 推送 1 次提醒，锁端每天语音提示 1 次。

电量＜5%：每 1 小时 APP 推送 1 次，锁端每 6 小时语音提示 1 次（提示    语：“电量极低，请立即更换电池”）。

外部接口

- 身份认证模块与通信模块接口：实现与手机 APP 的数据同步，传输注册的身份信息至手机，接收手机端修改的身份信息。

- 身份认证模块与反馈模块接口：

指示灯：GPIO 电平控制（高电平亮），绿色亮表示成功，红色闪烁表示失败。语音提示：通过 UART 发送文本指令（如 “认证成功”），驱动语音模块播放     （支持中文、英文）。

- 远程管理模块与智能锁传感器接口：获取门锁状态、电池电量等数据。

- 远程管理模块与通信模块接口：实现与手机 APP 的数据交互。

- 远程管理模块与 APP 用户交互接口：接收用户设置指令，展示相关信息。

- 安全防护模块与输入模块接口：接收密码 / 指纹 / RFID 卡的输入信号（高低电平         表示有效输入），触发计数逻辑。

- 安全防护模块与通信模块接口：将锁定状态等信息传输至 APP。

- 安全防护模块与反馈模块接口：通过指示灯展示锁定状态。

- 辅助模块与电池电量传感器接口：获取电池电量数据。

- 便捷辅助模块与反馈模块接口：发出低电量语音提示。

- 便捷辅助模块与通信模块接口：将电量信息传输至 APP。

其他

- 安全设计：

身份认证信息存储采用加密方式，防止信息泄露。

防试错锁定机制避免密码被暴力破解。

RFID 卡挂失功能防止卡片丢失后被非法使用。

- 性能设计：

指纹识别响应时间不超过 1 秒，提高用户体验。

通信模块数据传输延迟不超过 3 秒，确保 APP 状态更新及时。

电池在正常使用情况下，续航时间不低于 6 个月。

- 运行环境要求：

智能锁工作温度范围为 - 10℃-50℃，适应不同环境。

手机 APP 支持 Android 8.0 及以上、iOS 12.0 及以上系统版本。

附录