- 业务流程部分

- 开锁业务流程

- 门外开锁环节

  - 身份采集（识别）：

    - 指纹识别（传感器）:采用高精度指纹采集器,确保捕捉到足够的指纹特征点.

    - 人脸识别:通过摄像头进行人脸数据采集.

    - 密码输入（设置）（作用）:提供密码键盘用于用户输入密码.

    - RFID读卡:内置RFID读卡器,支持感应式卡片开锁.

    - 机械开锁

  - 数据校验与控制：

    - 错误警报与锁定：连续错误输入达到预设次数（例如：4次）后，门锁应禁止开启 10 分钟，逐渐加长，并记录失败尝试信息并上传至用户 APP。

    - 紧急开锁（换一种）：APP 开锁。

    - 机械钥匙：预留应急机械钥匙孔，作为电子系统故障时的备用开锁方式。

- 门内开锁环节

  - 开锁触发装置：

    - 把手开锁：设计防误触把手，需施加一定大小的力气才能转动，避免误操作。

- 日志记录环节

  - 日志存储：门锁应记录所有开锁事件的详细信息，包括：

    - 开锁时间

    - 开锁方式（指纹、密码、人脸、APP 等）

    - 用户身份（仅限门外有效开锁成功时记录）

    - 开锁结果（成功/失败、冻结）

    - 人员增加情况

  - 日志管理：（有用信息）

    - 日志记录不可篡改。

    - 日志应至少保存一年。

    - 当存储容量不足时，系统应自动覆盖最早的记录，并向用户 APP 发送存储空间不足的提醒。

- 硬件需求

- 基础硬件组成

  - 微控制器 (MCU)：选用高性能、低功耗的微控制器，以确保高效处理各类指令和数据。

  - 通信模块：集成蓝牙和 Wi-Fi 通信模块，确保与手机 APP 之间稳定的无线连接。

  - 指纹识别模块： 采用高精度半导体指纹头，提供快速且准确的指纹识别功能。

  - RFID 读写模块：支持常见频率（如 125KHz、13.56MHz）的 RFID 卡片读写。

  - 反馈模块：

    - 指示灯：配备多色指示灯，通过不同颜色显示门锁的不同状态。

    - 蜂鸣器：用于发出报警、提示等声音。

  - 摄像头模块：专为人脸识别功能设计，具备夜间红外补光功能，确保在光线不足环境下也能准确识别人脸。

  - 应急机械钥匙孔：预留机械钥匙孔，作为电子系统故障时的备用开锁方式。

三、软件需求

(一) 身份认证功能

1. 多模开锁

支持多种开锁方式，包括：

- 指纹识别

- 密码输入

- 手机 NFC 感应

- 机械钥匙

- 人脸识别

- 手机 APP 远程开锁（支持生成临时密码）

(二) 远程管理功能

1. 状态实时监控

- APP 数据展示：手机 APP 端应开发数据展示界面，实时显示门锁状态、电池电量、开锁记录等信息。

- 数据同步：智能锁端应定期向 APP 发送门锁状态及相关数据。（是否及时同步（可能得分开写））

- 临时密码生成

- 用户可以通过 APP 自行设置临时密码，并可灵活决定其有效周期（时间还是次数，自行还是随机，临时密码传回锁，设置几个临时密码，临时密码和正式密码差异）。

- 异常报警推送

- 异常检测：智能锁应具备异常检测程序，当检测到以下情况时，立即触发报警并向 APP 推送通知：

  - 撬锁尝试

  - 连续试错（密码、指纹等）

  - 低电量

- 自定义报警：支持用户自定义报警阈值（如：试错次数、低电量百分比），（报警时长）并可设置锁定功能。

- 报警信息：报警信息应包含具体的异常类型和发生时间。

- 手机端如何提示，是否区分不同类别提示

(三) 安全防护功能

防试错锁定

开发试错计数和锁定控制程序，当连续错误输入达到用户设定的次数时，自动锁定门锁一段时间（例如：3 分钟），防止恶意尝试。

(四) 便捷辅助功能

低电量提醒

- 电量检测：编写电量检测程序，当电池电量低于 10% 时，触发语音提示和 APP 推送通知。

- 提醒频率：提醒频率应随电量降低而增加，例如，当电量低于 5% 时，每小时提醒一次。

- APP 显示：APP 上应显示预计剩余使用时间。