全自动智能门锁详细需求分析

一、业务流程部分详细需求分析

（一）开锁业务流程

- 门外开锁校验环节

身份采集：指纹采集器（捕捉到足够的特征点）、人脸、密码键盘、RFID 读卡器等

数据校验：错误警报（错误四次后，禁止开启10分钟，记录上传用户），紧急开锁（APP）临时密码

门锁控制，机械钥匙

- 门内开锁环节

- 开锁触发装置：按钮、把手（机械方面）（防误触已包含，机械需要一定大小的力气来转动）

- 日志记录环节

- 实现部分：日志存储—记录开锁时间、开锁方式、用户身份（门外有效开锁时）、开锁结果（成功 / 失败）等信息。不可篡改、至少一年记录、存储容量不足时，应自动覆盖最早的记录并向 APP 发送提醒。

（二）电子钥匙注册业务流程

- 身份识别数据录入环节

- 实现部分：智能锁自身配备录入接口（指纹录入、密码输入、RFID 卡感应区）和数据处理模块。

- 录入过程操作指引（语音提示），确保用户正确完成录入；多次录入取最优值

- 身份信息存储环节

- 实现部分：本地存储采用加密芯片，对身份信息进行加密处理；若有远端存储，需通过加密传输通道上传至安全服务器。

- 采用行业认可的高强度加密标准（如 AES-256）；远端存储的服务器应具备完善的安全防护措施（如防火墙、入侵检测系统等）。

- 数据同步环节

- 数据同步：本地或远端数据发生变更时，自动触发同步机制。

- 二、硬件需求详细需求分析

- 基础硬件组成

- 微控制器：选用处理速度快、功耗低的型号，确保能高效处理各类指令和数据。

- 通信模块：支持蓝牙、Wi-Fi 等常见通信协议，保证与手机 APP 的稳定连接。

- 指纹识别模块：采用高精度半导体指纹头，识别速度快、准确率高。

- RFID 读写模块：支持常见频率（如 125KHz、13.56MHz）的 RFID 卡读写。

- 反馈模块：包含指示灯（不同颜色表示不同状态）、蜂鸣器（用于报警、提示等）。

- 增加摄像头模块（针对人脸识别需求），具备夜间红外补光功能，确保在光线不足环境下也能准确识别。

- 配备应急机械钥匙孔，在电子系统故障时可通过机械钥匙开锁。

三、软件需求详细需求分析

（一）身份认证功能

- 多模开锁

- 指纹、密码、手机 NFC、蓝牙、机械钥匙、人脸、APP远程开锁（临时密码）

（二）远程管理功能

- 状态实时监控

- 实现部分：APP 端开发数据展示界面，智能锁端定期向 APP 发送门锁状态、电池电量、开锁记录等数据。

- 临时密码生成

APP使用者自行设置，决定周期

- 异常报警推送

- 实现部分：编写异常检测程序，当检测到撬锁、试错、低电量等情况时，触发报警并向 APP 发送通知。

- 未提及部分补充：支持用户自定义报警阈值并锁定（如试错次数、低电量百分比）；报警信息应包含具体的异常类型和发生时间。

（三）安全防护功能

- 防试错锁定

- 实现部分：开发试错计数和锁定控制程序，当连续错误输入达到设定次数时，自动锁定一定时间（如 3 分钟）。

（四）便捷辅助功能

- 低电量提醒

- 实现部分：编写电量检测程序，当电池电量低于 10% 时，触发语音提示和 APP 推送。

- 未提及部分补充：提醒频率应随电量降低而增加，如电量低于 5% 时，每小时提醒一次；APP 上显示预计剩余使用时间。